# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

(наименование института полностью)

Центр архитектурных, конструктивных решений и организации строительства

# ОТЧЕТ

по учебной геодезической практике

(наименование практики)

# обучающегося

# (И.О. Фамилия)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ (СПЕЦИАЛЬНОСТЬ) 18.03.01  Строительство

ГРУППА

# РУКОВОДИТЕЛЬ

# ПРАКТИКИ:

# (И.О. Фамилия)

ДАТА СДАЧИ ОТЧЕТА_____________________

Руководитель практики от организации

(предприятия, учреждения, сообщества)

_________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

# Тольятти 2021

СОДЕРЖАНИЕ

| 1. Решение задач (вариант 12) .................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| 2. Ответы на теоретические вопросы (вариант 12) ................................... | 8 |
| 3. Теодолитная съемка (вариант 12) ........................................................... | 12 |
| 4. Трассирование линейных сооружений (Вариант 12) ........................... | 21 |
| 5. Список использованных источников ..................................................... | 31 |
| Приложение А. План теодолитной съемки Приложение Б. Продольный профиль Приложение В. Поперечный профиль |  |

# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«Тольяттинский государственный университет»

Архитектурно-строительный институт

(наименование института полностью)

Центр архитектурных, конструктивных решений и организации строительства

# АКТ о прохождении практики

# Данным актом подтверждается, что

# обучающийся  	_________ __________

# (И.О. Фамилия)

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ

(СПЕЦИАЛЬНОСТЬ)___ 18.03.01  Строительство_______________________

ГРУППА

Проходил ______Учебная практика (изыскательская практика)_______

(наименование практики)

в   ________________Центр ООО ПК ВентКомплекс____________________

(наименование организации)

в период с_______  ______по ________  _____ г.

Руководитель практики от кафедры:

______________________ ______________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

Руководитель практики от организации

(предприятия, учреждения, сообщества):

_____________________________ ______________________

(фамилия, имя, отчество, должность)

_________________

М.П.                                                                                                                                                                          (подпись)

Тольятти 2021

1. Решение задач (12 вариант)

«Задача 1.1. Вычислите уклон линии АВ, если отсчет по задней рейке в точке А: a = 0834мм, отсчет по передней рейке в точке В: b = 1131мм и горизонтальное проложение линии АВ = L = 210,50 м» [9].

«Определим уклон линии АВ по формуле: » [9].

i=hL

«где h – превышение задней точки над передней, м; » [9].

«Превышение равно отсчету по задней рейке минус отсчет по передней рейке

h=a-b, м

«где a – отсчет по задней рейке, м;

b – отсчет по передней рейке, м» [9].

h=0,834-1,131=-0,297м

iАВ=-0,297210,50=-0,0014=-1,4‰

«Задача 1.2. 	Вычислите координаты точки 2 (X2, Y2), если даны координаты точки 1: Х1 = +175,10м ,Y1 = -152,25 м; расстояние между точками L1-2 = 210,50 м и дирекционный угол линии 1 – 2 α1-2 = 201°05´» [9].

«Вычисляем приращения координат ∆ Х и ∆Y по формулам: » [9].

∆ Х=L*cosα

∆Y=L*sinα

«где L- горизонтальное проложение стороны хода, м;

α - дирекционный углы строны теодолитного хода» [9].

«Знаки приращений определяем по знакам cosα и sinα» [9].

∆ Х1-2=210,50·cos201°05´=-196,41м

∆Y1-2=210,50·sin201°05´=-75,72м

«Вычисляем координаты точки 2 по формулам: » [9].

Xn+1=Xn+∆Xисп n, n+1

Yn+1=Yn+∆Yисп n, n+1

«где: Xn+1, Yn+1 - соответственно абсцисса и ордината последующей вершины теодолитного хода;

Xn, Yn - соответственно абсцисса и ордината предыдущей вершины теодолитного хода;

∆Xn, n+1, ∆Y n, n+1  - приращения координат между предыдущей и последующей вершинами» [9].

X2=+175,10-196,41=-21,31м

Y2=-152,25-75,72=-227,97м

«Задача 1.3.	Вынести на местность заданный проектный отрезок d пр = 86,50м. Принять угол наклона линии на местности ν = 11°20´ при номинальной длине прибора lо = 20 м, рабочей длине l = 19,986м. Температура воздуха (мерной ленты) при измерениях tизм.= +10°С и при компарировании tком.= +18°С» [9].

«Значение длины линии на местности Д будет отличаться от горизонтального проложения линии d, взятого с проекта, на сумму поправок за наклон ∆dv,  за компарирование ∆dк  и за температуру мерного прибора ∆dt . :» [9].

Д=d+∆dv + ∆dк + ∆dt

«Поправку за наклон линии ∆dv вычисляем по формуле: » [9].

∆dv=2d·sin2(v/2)

где v- угол наклона местности.

∆dv=2·86,50·sin211°20´2=1,687м

«Поправку за компарирование находим по формуле: » [9].

∆dк=d(l-l0)/l

«где d/ l – количество отложений ленты (рулетки) в проектном расстоянии;

l- фактическая длина рулетки, м;

l0- номинальная длина рулетки, м. » [9].

∆dк=86,5019,98619,986-20,000=-0,061м

«Поправку за температуру мерного прибора при выносе проектного расстояния в натуру вычисляем по формуле: » [9].

∆dt=kd(t-t0)

«где t – температура при разбивке (считается равной температуре мерного прибора);

t0- температура при компарировании ленты (рулетки),

к – коэффициент температурного расширения стали  0,0000125 м/град. » [9].

∆dt=0,0000125·86,5010-18=-0,009м

Д=86,50+1,687-0,061-0,009=88,117м

«От опорной точки  в заданном (отложенном) направлении несколько раз откладывают преобразованную проектную длину линии Д и при допустимом расхождении закрепляют среднее положение конечной точки. » [9].

«Задача 1.4. Определите линейную, угловую и относительную величину крена высотного сооружения башенного типа (Н = 50,5м) методом теодолитного проектирования в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Результаты проектирования: l1 = 7,8 cм; l2 = 9,5 см. » [9].

Рисунок 1 – Схема определения крена сооружения методом теодолитного проектирования в двух взаимно перпендикулярных плоскостях

«Крен сооружения может быть выражен в линейной, угловой и относительной мере. » [9].

«Линейная величина абсолютного крена e - отрезок между проекциями на горизонтальную плоскость цента подошвы фундамента и положения центра верхнего сечения сооружения (отрезок Он-О´в на рисунке 1): » [9].

e=∆x2+∆y2=0,0782+0,0952=0,123м

«Угол наклона сооружения γ относительно отвесной линии вычисляется по формуле: » [9].

γ=arctgeh=arctg0,12350,5=0°08´22´´

«Угловую величину крена α вычислим по формуле: » [9].

α=arctg∆y∆x=arctg0,0950,078=50°36,7´

«Относительным креном называют отношение абсолютного крена сооружения к высоте сооружения: » [9].

i=eh=0,12350,5=150,5:0,123=1411<1200

«СНиП нормируют относительный крен сооружений, так при высоте сооружения башенного типа до 100 м предельно допустимое значение относительно крена (0,005=1/200), это значит, что крен здания в задании в пределах нормы. » [9].

2. Ответы на теоретические вопросы (12 вариант)

Вопрос № 1: Как по топографической карте запроектировать трассу с заданным уклоном? Ответ дополнить схемой.

«По топографических картах решается множество инженерных задач, к ним относится и камеральное трассирование. При проектировании трассы задаются ее исходными параметрами – начальная и конечная точки и предельный уклон» [3].

«При проектировании линии заданного уклона будем  выбирать те направления на местности, по которым величина уклона не будет превышать заданное значение, и по которым величина заложения не будет меньше вычисленного предельного значения» [3].

«Предположим, что у нас имеется топографическая карта масштаба 1:5000 с высотой сечения рельефа 2,5м и график заложений по уклонам на ней отсутствует, на ней необходимо запроектировать трассу от точки А  к точке В» [3].

«Для решения поставленной задачи определим кратчайшее расстояние на местности между точками на горизонталях, пользуясь формулой: » [3].
lпред= hiпред·1М100, см

lпред= 2,50,015·150=3,3см

«Из начальной точки А, придерживаясь основного направления трассы, раствором циркуля, равным l=3,3см, засекаем на соседней горизонтали места пересечения, выбираем направление, которое нам больше подходит (намечаем точку 1. Далее по такому же принципу  движемся в сторону точки В» [3].

Рисунок 2 – Проектирование трассы заданного уклона

Вопрос № 2. Как вычисляются отметки станций и пикетных точек при тахеометрической съемке.

«При выполнении тахеометрической съёмки координаты X Y и высоты точек местности H получают одновременно, при использовании одного и того же прибора, чаще всего теодолита» [3].

«Обработка ведомости высот станций тахеометрического хода и журнала тахеометрической съемки выполняется в следующей последовательности: » [3].

- «Для  каждой станции вычисляется место нуля вертикального круга (МО), вертикальные углы наклона направлений на соседние станции и вертикальные углы наклона на реечные точки.

«МО вертикального круга на станциях вычисляем по формуле: » [3].

МО =Л+П2

«где  Л – отсчет по вертикальному кругу при «круге лево»;

П - отсчет по вертикальному кругу при «круге право». » [3].

«Углы наклона ʋ на смежные станции и на реечные точки для всех станций вычисляются с учетом знаков по формуле и записывается со своим знаком в графу «Угол наклона» журнала тахеометрической съемки: » [3].

ʋ = Л – МО

ʋ = МО - П

- «По вычисленным углам наклона и расстояниям определяют прямые и обратные превышения между станциями, находят из них средние превышения и выполняют увязку: » [3].

«Прямые и обратные превышения между станциями вычисляются по формуле: » [3].

«Вычисляют средние превышения, приняв знак прямого превышения: » [3].

hср=hпр+hобр2

«Проверяются превышения путем вычисления невязки и сравнения ее с предельно допустимой. Для получения фактической невязки сравниваем сумму средних превышений высотного хода с разностью отметок конечной и начальной станций: » [3].

fh =Σhср-(Нк-Нн)

«Если ход замкнутый, то Нк=Нн, и тогда fh=Σhср » [3].

«Определяется допустимая невязка по формуле: » [3].

f h доп=±0,04Р100n

«где Р100 – периметр теодолитно-высотного хода в сотнях метров;

n - число сторон хода. » [3].

«Сравнивают фактическую и допустимую невязки, должно выполняться условие fh<f h доп. Если невязка допустима, то ее распределяют с обратным знаком по средним превышениям пропорционально длинам сторон хода. » [3].

3. «По увязанным превышениям и известной высотной отметке начальной точки хода вычисляют отметки остальных станций хода по формуле: » [3].

Hn=Hn-1+hур

«Контролем вычислений в замкнутом ходе служит получение исходной отметки, для разомкнутого хода нужно по итогам вычислений получить высотную отметку конечной станции хода. » [3].

4. «В журнале тахеосъемки наклонные расстояния на реечные точки, измеренные нитяным дальномером вычисляются по формуле: » [3].

Д = K · n

«где: К  – коэффициент дальномера;

n – расстояние, читанное по дальномерным нитям. » [3].

5. «По углам наклона и отсчетам по рейке вычисляют на заданных станциях горизонтальное расстояние до реечных точек и превышения этих точек относительно станции. » [3].

«Горизонтальные  проложения S от станций до реечных точек вычисляются по формуле: » [3].

S= Д · cos2ʋ

«Превышения на реечные точки определяем по формуле: » [3].

h=S·tgv+i-l

«где i - высота прибора на станции, м;

l - высота наведения на реечную точку, м. » [3].

6. «Отметки реечных точек (Hn) вычисляются по формуле: » [3].

Hn = Hст  + h

«где Hст – отметка станции, м;

h – превышение со своим знаком, м; » [3].

3. Составление плана теодолитной съемки участка местности

«Задание:

Постройте план теодолитной съемки  в масштабе 1:1000 по вычисленным координатам точек и нанесите ситуацию.

Исходные данные (12 вариант):

- дирекционный угол начальной линии 1-2 α1-2=295°22´;

- координаты точки 1 X1=275,00м,   Y1=275,00м;

- абрис съемки (рисунок 3);

- журнал измеренных углов и длин сторон хода (таблица 1)» [9].

Рисунок 3 – Абрис теодолитной съемки

Таблица 1

Журнал измерения горизонтальных углов и сторон теодолитного хода

| № вершин | Среднее значение измеренных горизонтальных углов β | Горизонтальное проложение линий S, м |
| --- | --- | --- |
| Замкнутый ход |  |  |
| 1 | 116°29,0´ | 130,32 |
| 2 | 104°22,7´ |  |
|  |  | 128,48 |
| 3 | 123°12,2´ |  |
|  |  | 132,55 |
| 4 | 77°06,2´ |  |
|  |  | 89,81 |
| 5 | 225°50,6´ |  |
|  |  | 89,44 |
| 6 | 72°57,5´ |  |
|  |  | 149,16 |
| Диагональный ход |  |  |
| 2 | 42°43,7´ |  |
|  |  | 91,41 |
| 7 | 245°46,7´ |  |
|  |  | 83,70 |
| 8 | 77°22,2´ |  |
|  |  | 68,48 |
| 5 | 164°41,1´ |  |

1. Вычислительная обработка замкнутого теодолитного хода

«Выписываем из журнала теодолитной съемки в графу 2 ведомости вычисления прямоугольных координат замкнутого хода значения измеренных углов β. В графу 4 ведомости заносим значения дирекционного угла. В графу 5 ведомости выписываем из журнала измерения горизонтальных углов  горизонтальные проложения сторон теодолитного хода» [9].

«Определяем угловую невязку замкнутого хода по следующей формуле:» [9].

fβ=βизм-βтеор

«где βизм - сумма измеренных внутренних углов;

βтеор - теоретическая сумма внутренних углов замкнутого теодолитного хода, определяемая по формуле: » [9].

βтеор=180°*n-2

n  - число углов теодолитного хода.

Находим βизм=719°58,2´

βтеор=180°*6-2=720°00´

fβ=719°58,2´-720°00´=-0°01,8´

«Вычисленную угловую невязку сравниваем с допустимой невязкой fβдоп, вычисляемой по формуле: » [9].

fβдоп=±2mβ·n=±2·0,5´*6=±2,4’

«Так как угловая невязка допустима, т.е. fβ=01,8´<fβдоп=02,4´, мы ее распределим в виде поправки с обратным знаком в измеренные углы с дробными частями, округляя их до целых минут. » [9].

«По исходному дирекционному углу и исправленным углам βисп вычислим дирекционные углы сторон замкнутого хода по формуле: » [9].

an+1=an+180°-βn,  n+1 исп

«где :an+1 - дирекционный угол последующей стороны;

an- дирекционный угол предыдущей стороны;

βn,  n+1 исп - увязанный, вправо по ходу лежащий угол между предыдущей и последующей сторонами. » [9].

a2-3=a1-2+180°-β2=295°22´+180°-104°23´-360°=10°59´

«Делаем контроль вычислений дирекционных углов. В замкнутом ходе контролем вычислений является получение исходного дирекционного угла через дирекционный угол стороны, предшествующей начальной (6-1): » [9].

a1-2=231°51,3´+180°-116°29,3´=295°22´

«Вычисляем приращения координат ∆ Х и ∆Y по горизонтальным проложениям и дирекционным углам строн теодолитного хода:» [9].

∆ Х=S*cosa

∆Y=S*sina

«Знаки приращений определяем по знакам cosa и sina. » [9].

∆ Х1-2=130,32*cos295°22´=+55,83м

∆Y1-2=130,32*sin295°22´=-117,76м

«Определяем невязки fx  и fy в приращениях координат по осям X и Y, пользуясь формулами: » [9].

fx =∆Хвыч

fy=∆Yвыч

«где: ∆Хвыч, ∆Yвыч - суммы вычисленных приращений координат. » [9].

fx =+0,28м

fy=+0,11м

«Находим абсолютную линейную невязку в периметре теодолитного хода по формуле: » [9].

fабс=fx2+fy2=0,282+0,112=0,30м

«Устанавливаем допустимость невязки fабс. Для этого вычисляем относительную невязку в периметре и сравниваем ее с допустимой относительной невязкой, составляющей 12000 доли периметра. » [9].

fотн=fабсР=0,30719,76=1719,76:0,30≈12399<12000

«Так как относительная невязка допустима – можем вводить поправки в вычисленные приращения. Поправки вводятся со знаком, обратным невязкам по осям X, Y. » [9].

ϑХi=-fxPSi;    ϑYi=-fyPSi

«где: ϑХi,ϑYi - поправки в приращения координат соответственно по оси Х и Y, найденные для i-й стороны;

Р - периметр полигона;

Si- длина i-й стороны» [9].

«Сумма поправок должна равняться невязке с обратным знаком» [9].

ϑX 1-2=-0,28719,76130,32=-0,05м;    ϑY 1-2=-0,11719,76130,32=-0,02м

«Складывая алгебраически величины вычисленных приращений с их поправками, находим исправленные приращения: » [9].

∆X1-2исп=∆X1-2выч+ϑX 1-2=+55,83-0,05=+55,78м

∆Y1-2исп=∆Y1-2выч+ϑY 1-2=-117,76-0,02=-117,78м

«Вычисляем координаты вершин замкнутого хода по формулам:» [9].

Xi+1=Xi+∆Xисп i, i+1

Yi+1=Yi+∆Yисп i, i+1

«где:Xi+1, Yi+1 – координаты точек хода, которые вычисляются;

Xi, Yi – координаты предыдущих точек хода;

∆Xисп i, i+1, ∆Yисп i, i+1  - исправленные приращения координат между предыдущей и последующей точками» [9].

X2=X1+∆X1-2исп=275,00+55,78=330,78м

Y2=Y1+∆Y1-2исп=275,00-117,78=157,22м

«Для контроля вычисляем через координаты точки 6 координаты исходной точки: » [9].

X1=X6+∆X6-1исп=367,20-92,20=275,00м

Y1=Y6+∆Y6-1исп=392,34-117,34=275,00м

2. «Вычислительная обработка диагонального хода теодолитного хода» [9].

«Угловую невязку разомкнутого хода находим по формуле:» [9].

fβ=βизм-βтеор

«причем теоретическую сумму углов βтеор определяем по формуле: » [9].

βтеор=aн-aк+180°*n

«где n - число углов разомкнутого хода, включая примыкающие;

aн - дирекционный угол начальной стороны;

aк - дирекционный угол конечной стороны. » [9].

βтеор=295°22´-124°49,1´+180°*4=530°32,9´

βизм=42°43,5´+245°46,5´+77°22´+164°40,9´=530°33,7´

fβ=530°33,7´-530°32,9´=+0°00,8´

«Допустимую угловую невязку в диагональном ходе вычисляем по формуле: » [9].

fβдоп=±2mβ∙n=2∙0,5´∙4=±02´

«Так как угловая невязка находится в допуске, т.е. fβ=00,8´<fβдоп=02´, мы ее распределяем в виде поправки с обратным знаком в измеренные углы с десятыми долями минут, округляя их до целых значений. » [9].

a2-7=a1-2+180°-βисп2=295°22´+180°-42°43,5´=72°38,5´

«Контролем является получение дирекционного угла αк. » [9].

a5-6=a8-5+180°-βисп5=109°30´+180°-164°40,9´=124°49,1´

«Выписываем в ведомость координаты начальной (Xн, Yн) и конечной (Xк, Yк) точек диагонального хода. » [9].

Xн = X2 =330,78м          Yн= Y2 =157,22м

Xк = X5 =418,30м                Yк= Y5 = 318,92м

«Вычисляем приращения координат ∆ Х и ∆Y: » [9].

∆ Х2-7=91,41*cos72°38,5´=+27,27м

∆Y2-7=91,41*sin72°38,5´=+87,25м

«Невязки в приращения координат разомкнутого хода определим по формулам: » [9].

fX=∆Xвыч-∆Xтеор=∆Xвыч-(Хк-Хн)

fY=∆Yвыч-∆Yтеор=∆Yвыч-(Yк-Yн)

«где: ∆Xвыч, ∆Yвыч -  суммы вычисленных приращений координат соответственно по осям X и Y;

∆Xтеор, ∆Yтеор - теоретические суммы приращений координат соответственно по осям X и Y;

Хк, Yк -  координаты конечной точки диагонального хода;

Хн, Yн -  координаты начальной точки диагонального хода; » [9].

∆Xвыч=+87,51м

∆Yвыч=+161,81м

fX=+87,51-418,30-330,78=+87,51-87,52=-0,01м

fY=+161,81-318,92-157,22=+161,81-161,70=+0,11м

«Вычисляем линейную, а затем относительную невязку диагонального хода: » [9].

fР=fx2+fy2=(-0,01)2+0,112=0,11м

«Допустимая относительная невязка диагонального хода составляет  12000  долю от суммы длин сторон. » [9].

fРР=0,11243,56=1243,56:0,11≈12214<12000

«Поскольку относительная невязка допустима, то увязываем вычисленные приращения, вводя в них поправки. » [9].

ϑX 2-7=--0,01243,5691,41=+0,01м;    ϑY 2-7=-0,11243,5691,41=-0,04м

«Находим исправленные приращения: » [9].

∆X2-7исп=∆X2-7выч+ϑX 2-7=+27,27+0,01=+27,28м

∆Y2-7исп=∆Y2-7выч+ϑY 2-7=+87,25-0,04=+87,21м

«Вычисляем координаты вершин разомкнутого хода: » [9].

X7=X2+∆X2-7исп=330,78+27,28=358,06м

Y7=Y2+∆Y2-7исп=157,22+87,21=244,43м

«Вычисления контролируемся по координатам (Хк, Yк) конечной точки диагонального хода. » [9].

X5=X8+∆X8-5исп=441,16-22,86=418,30м

Y5=Y8+∆Y8-5исп=254,40+64,52=318,92м

Таблица 2 - Ведомость вычисления координат замкнутого теодолитного хода

| № вершин полигона | Внутренние углы |  |  |  | Дирекционные углы |  | Румбы сторон |  |  | Длина горизонтального проложения, м | Приращения |  |  |  |  |  |  |  | Координаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измеренные |  | исправленные |  |  |  |  |  |  |  | вычисленные |  |  |  | исправленные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ◦ | ' | ◦ | ' | ◦ | ' | Назв. | ◦ | ' |  | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ |
|  |  | 0,'3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 116 | 29,0 | 116 | 29,3 |  |  |  |  |  |  |  | -0,05 |  | -0,02 |  |  |  |  | + | 275,00 | + | 275,00 |
|  |  | 0,'3 |  |  | 295 | 22 | СЗ | 64 | 38 | 130,32 | + | 55,83 | - | 117,76 | + | 55,78 | - | 117,78 |  |  |  |  |
| 2 | 104 | 22,7 | 104 | 23 |  |  |  |  |  |  |  | -0,05 |  | -0,02 |  |  |  |  | + | 330,78 | + | 157,22 |
|  |  | 0,'3 |  |  | 10 | 59 | СВ | 10 | 59 | 128,48 | + | 126,13 | + | 24,48 | + | 126,08 | + | 24,46 |  |  |  |  |
| 3 | 123 | 12,2 | 123 | 12,5 |  |  |  |  |  |  |  | -0,05 |  | -0,02 |  |  |  |  | + | 456,86 | + | 181,68 |
|  |  | 0,'3 |  |  | 67 | 46,5 | СВ | 67 | 46,5 | 132,55 | + | 50,14 | + | 122,70 | + | 50,09 | + | 122,68 |  |  |  |  |
| 4 | 77 | 06,2 | 77 | 06,5 |  |  |  |  |  |  |  | -0,03 |  | -0,01 |  |  |  |  | + | 506,95 | + | 304,36 |
|  |  | 0,'3 |  |  | 170 | 40 | ЮВ | 9 | 20 | 89,81 | - | 88,62 | + | 14,57 | - | 88,65 | + | 14,56 |  |  |  |  |
| 5 | 225 | 50,6 | 225 | 50,9 |  |  |  |  |  |  |  | -0,03 |  | -0,01 |  |  |  |  | + | 418,30 | + | 318,92 |
|  |  | 0,'3 |  |  | 124 | 49,1 | ЮВ | 55 | 10,9 | 89,44 | - | 51,07 | + | 73,43 | - | 51,10 | + | 73,42 |  |  |  |  |
| 6 | 72 | 57,5 | 72 | 57,8 |  |  |  |  |  |  |  | -0,07 |  | -0,03 |  |  |  |  | + | 367,20 | + | 392,34 |
|  |  |  |  |  | 231 | 51,3 | ЮЗ | 51 | 51,3 | 149,16 | - | 92,13 | - | 117,31 | - | 92,20 | - | 117,34 |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 275,00 | + | 275,00 |
|  |  |  |  |  | 295 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| −1',8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | +0,28 |  | +0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Допустимая невязка в углах                 fβдоп=±2mβ·n=±2·0,’5*6=±2,4’

2. Абсолютная невязка в периметре         fP=fΔX2+fΔY2=0,282+0,112=0,30м

3. Относительная невязка в периметре    1N=fPΣР=0,30719,76=14719,76:0,30≈12399

4.  Допустимая невязка в периметре        1N=12000

Таблица 3 - Ведомость вычисления координат диагонального теодолитного хода

| № вершин полигона | Внутренние углы |  |  |  | Дирекционные углы |  | Румбы сторон |  |  | Длина горизонтального проложения, м | Приращения |  |  |  |  |  |  |  | Координаты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | измеренные |  | исправленные |  |  |  |  |  |  |  | вычисленные |  |  |  | исправленные |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ◦ | ' | ◦ | ' | ◦ | ' | Назв. | ◦ | ' |  | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ | ± | ΔΧ | ± | ΔΥ |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -0,'2 |  |  | 295 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 42 | 43,7 | 42 | 43,5 |  |  |  |  |  |  |  | +0,01 |  | -0,04 |  |  |  |  | + | 330,78 | + | 157,22 |
|  |  | -0,'2 |  |  | 72 | 38,5 | СВ | 72 | 38,5 | 91,41 | + | 27,27 | + | 87,25 | + | 27,28 | + | 87,21 |  |  |  |  |
| 7 | 245 | 46.7 | 245 | 46,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,04 |  |  |  |  | + | 358,06 | + | 244,43 |
|  |  | -0,'2 |  |  | 6 | 52 | СВ | 6 | 52 | 83,70 | + | 83,10 | + | 10,01 | + | 83,10 | + | 9,97 |  |  |  |  |
| 8 | 77 | 22,2 | 77 | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,03 |  |  |  |  | + | 441,16 | + | 254,40 |
|  |  | -0,'2 |  |  | 109 | 30 | ЮВ | 70 | 30 | 68,48 | - | 22,86 | + | 64,55 | - | 22,86 | + | 64,52 |  |  |  |  |
| 5 | 164 | 41,1 | 164 | 40,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | + | 418,30 | + | 318,92 |
|  |  |  |  |  | 124 | 49,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -0,01 |  | +0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Допустимая невязка в углах                 fβдоп=±2mβ·n=±2·0,’5*4=±2’

2. Абсолютная невязка в периметре         fP=fΔX2+fΔY2=(-0,01)2+0,112=0,11м

3. Относительная невязка в периметре    1N=fPΣР=0,11243,56=1243,56:0,11≈12214

4.  Допустимая невязка в периметре        1N=12000

4. Трассирование линейных сооружений

Задание:

«Постройте продольный профиль трубопровода по исходным данным» [9].

Исходные данные (12 вариант):

«Результаты полевых измерений приведены в журнале технического нивелирования трассы (таблица 4)

Длина трассы L=0,5 км с одним поперечником.

Пикетажный журнал (рисунок 4).

Угол поворота трассы θ правый =82°52´

Радиус поворота кривой R=900м;

Вершина угла поворота ВУ – ПК3+30м.

Дирекционный угол начального прямолинейного участка трассы: 98°30´

Высотные отметки исходных реперов:

НРп 1500=77,125м.

НРп 1650=НРп 1-2,120м=77,125-2,120=75,005м.

Данные для нанесения на продольный профиль проектной  линии:

- глубина промерзания грунта 2,3 метра;

- диаметр и материал труб: 400 мм, керамические;

- основание – песок;

- на участке от ПК0 до ПК2 уклон проектной линии  i 1 = – 0,010,

- на участке от ПК2 до ПК3 уклон   i 2 = –  0,031,

- на участке от ПК3 до ПК5 уклон  i 3 = 0,013.

Проектирование на поперечном профиле не производится» [9].

Рисунок 4 – Пикетажный журнал трассы

«Вычисление элементов круговой кривой производим по формулам: » [9].

Т=R∙tgθ2

K=πRθ180°

Б=R∙1-cosθ/2/cosθ/2

Д=2Т-К

«где Т - тангенс круговой кривой (расстояние от НК или КК до ВУ), м;

R – радиус круговой кривой, м;

θ - угол поворота кривой;

K - кривая (расстояние от НК до КК вдоль кривой), м;

Б – биссектриса (расстояние от ВУ до СК), м ;

Д - домер (укорочение трассы за счет кривой), м. » [9].

Т=900∙tg82°52´2=794,39м

K=3,14∙90082°52´180°=1301,01м

Б=900∙1-cos82°52´2/cos82°52´2=300,44м

Д=2∙794,39-1301,01=287,77м

«Дальнейшие расчеты показали, что при радиусе  кривой 900м не удается разбить пикетаж главных точек кривой, поскольку длина трассы всего 500м. Принимаем проектный радиус R=100м и рассчитываем элементы кривой: » [9].

Т=100∙tg82°52´2=88,27м

K=3,14∙10082°52´180°=144,56м

Б=100∙1-cos82°52´2/cos82°52´2=33,38м

Д=2∙88,27-144,56=31,98м

«Пикетажное значение главных точек кривой вычисляем по формулам: » [9].

ПКНК=ПКВУ-ПКТ;

ПККК=ПКНК+ПКК

ПКСК=ПКНК+0,5 К

Контроль:                          ПКВУ + ПКТ = Σ ;  Σ – ПКД = ПККК,

Следуя пикетажному журналу ПКВУ = ПК3+30м.

ПКНК=330,00-88,27=241,73=ПК 2+41,73м

ПККК=241,73+144,56=386,29=ПК3+86,29м

ПКСК=241,73+0,5·144,56=314,01=ПК3+14,01м

Контроль:

ПКВУ+Т-Д=ПККК

ПККК=330,00+88,27-31,98=386,29=ПК3+86,29м

«Вычисляем длины прямых вставок следующим образом:

- длина первой вставки равна расстоянию от начала трассы НТ (ПК0) до начала кривой НК:

Р1=ПК НК=241,73м

- длина второй прямой вставки равна разности пикетажного значения конца трассы КТ (ПК5) и конца кривой КК: » [9].

2=ПК КТ-ПК КК=500-386,29=113,71м

«Вычислим дирекционный угол прямоуго участка КК–ПК5 после правого угла поворота: » [9].

αКК–ПК5 = αНТ–НК+ θ= 98°30'+82°52' =181°22'

Обработка журнала нивелирования трассы

«Обработку журнала нивелирования производим следующим образом. » [9].

1. «Для каждой станции вычисляем превышения между связующими точками по черной и красной сторонам реек: » [9].

hЧ=aЧ-bЧ

hК=aК-bК

«где hЧ и hК  - превышения, полученные по черной и красной сторонам реек соответственно;

aЧ,aК,bЧ,bК - соответственно задние и передние отсчеты по черным и красным сторонам реек. » [9].

hЧ Рп1500ПК0=1483-1583=-100мм

hК Рп1500-ПК0=6166-6270=-104мм

2. «Если расхождения между hЧ и hК  не более 5 мм, что допускается при техническом нивелировании, из полученных величин выводятся средние превышения: » [9].

hср=hЧ+ hК2

hЧ Рп8-ПК0=-100+(-104)2=-102мм

3. «Не переходя на следующую страницу, необходимо выполнить проверку вычислений – постраничный контроль. Для этого необходимо найти: » [9].

«ΣЗ – сумму задних отсчетов;

ΣП – сумму передних отсчетов;

Σhвыч – алгебраическую сумму вычисленных превышений;

Σhср - алгебраическую сумму средних превышений. » [9].

Должно выполняется равенство:

a-b2=hвыч2=hср

a-b2=35203-432122=-80092=-4004,5мм

hвыч2=-80092=-4004,5мм

hср=-4005мм

«Разница между значениями на 1-2 мм возможна из-за округлений дробных значений hср до целых миллиметров. » [9].

«Аналогичные вычисления по каждой странице суммируем и общие результаты записываем в конце журнала в соответствующих графах. » [9].

4. «Для уравнивания нивелирного хода, проложенного между Рп1500 и Рп1650, определяем невязку хода по формуле: » [9].

fh=hср-(НРп1650-НРп1500)

«где hср – алгебраическая сумма средних превышений всего нивелирного хода;

НРп1650 и НРп1500 – высотные отметки реперов. » [9].

fh=-2,108-75,005-77,125=-2,108--2,120=+0,012м

«Полученную невязку сравниваем с допустимой, которая при техническом нивелировании определяется по формуле: » [9].

fhдоп=±50L, мм

где L - количество километров в ходе.

fhдоп=±500,5=±35,36мм

«Поскольку fh<fhдоп, то полученную невязку распределяем пропорционально количеству станций, т.е. поровну на все станции. » [9].

«Поправку рассчитываем по формуле:» [9].

δh=-fhn

где n- число средних превышений.

δh=-128=-1,5мм

«Поскольку невязка не делится поровну на количество станций, то в первые четыре средние превышения мы введем поправку (-2мм), а в остальные по (-1мм). Поправки подписываем над средним превышением» [9].

5. «Отметки передних  точек вычисляем по формуле: » [9].

Hn+1=Hn+hиспр n

«где Hn+1 - отметка передней точки;

Hn - отметка задней точки;

hиспр n - исправленное превышение; » [9].

HПК0=77,125+(-0,104)=77,021м

6. «Чтобы определить отметки промежуточных точек на всех станциях, где есть такие точки, вычисляем горизонт инструмента: » [9].

ГИ=Hi+aЧi

ГИ=Hi+1+bЧi+1

ГИ3ст 1=76,115+0,987=77,102м

ГИ3ст 2=74,701+2,400=77,101м

ГИ3ст =77,102+77,1012=77,102м

Hi пром=ГИ-Ппром i

HПК2-П+6=77,102-2,583=74,519м

| Вычисление элементов дорожных кривых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № углов поворота трассы | В.У. | УГЛЫ |  |  | ЭЛЕМЕНТ КРИВОЙ |  |  |  |  |
|  |  | измеренный горизонт. угол | поворота трассы |  | радиус | тангенс | кривая | домер | биссектриса |
|  |  |  | право | лево |  |  |  |  |  |
| 1 | ПК3+30.00 |  | 82° 52´ | — |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 900 м | 88,27 | 144,56 | 31,98 | 33,38 |

| Расчет прямых и кривых дорожной трассы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прямые |  |  |  |  | Кривые |  |  |  |
| начало | конец | длина | дирекц. угол | румб | начало | конец | длина кривой | общая длина трассы |
| ПК0 | ПК2+41,73 | 241,73 | 98° 30 ´ ´ | ЮВ:81° 30´ | ПК2+41,73 | ПК3+ 86,29 | 144,56 | 500,00 |
| ПК3+86,29 | ПК5 | 113,71 | 181°22´ | ЮЗ: 1° 22 ´ |  |  |  |  |

Журнал геометрического нивелирования трассы

| № Станц. | Нивелируемые точки | Отсчеты по рейке, мм |  |  | Превышение, мм |  | Превышение ср,мм |  | Горизонт инструмента,м | Отметка Н, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задняя | передняя | промеж. | + | - | + | - |  |  |
| 1 | Рп.1500 | 1483 6166 |  |  |  | 0100 0104 |  | -2 0102 |  | 77,125 |
|  | ПК0 | 4683 | 1583 6270 |  |  |  |  |  |  | 77,125 |
| 2 | ПК0 | 1305 5991 | 4687 |  |  | 0905 0903 |  | -2 0904 |  | 77,125 |
|  | ПК1 | 4685 | 2210 6894 |  |  |  |  |  |  | 76,115 |
| 3 | ПК1 | 0987 5672 | 4682 |  |  | 1413 1410 |  | -2 1412 | 77,102 | 76,115 |
|  | ПК2 | 4685 | 2400 7082 |  |  |  |  |  | 77,101 | 74,701 |
|  | ПК2-П+6 |  | 4682 | 2583 |  |  |  |  | 77,102 | 74,519 |
|  | ПК2-П+20 |  |  | 0296 |  |  |  |  | 77,102 | 76,805 |
|  | ПК2-Л+14 |  |  | 1830 |  |  |  |  | 77,102 | 75,272 |
|  | ПК2-Л+20 |  |  | 0537 |  |  |  |  | 77,102 | 76,565 |
| 4 | ПК2 | 0807 5490 |  |  |  | 1609 1611 |  | -2 1610 |  | 74,701 |
|  | ПК2+44 | 4683 | 2416 7101 |  |  |  |  |  |  | 73,089 |
| 5 | ПК2+44 | 1309 5993 | 4685 |  | 24 22 |  | -1 23 |  | 74,398 | 73,089 |
|  | ПК3 | 4684 | 1285 5971 |  |  |  |  |  | 74,396 | 73,111 |
|  | ПК2+70 |  | 4686 | 2891 |  |  |  |  | 74,397 | 71,506 |
|  | ПК2+90 |  |  | 0929 |  |  |  |  | 74,397 | 73,468 |
|  | Постраничный контроль | 35203 | 43212 |  | 46 | 8055 | 23 | 4028 |  |  |
|  |  | -8009 |  |  | -8009 |  |  |  |  |  |
|  |  | -4004,5 |  |  | -4004,5 |  | -4005 |  |  |  |

| № станций | Нивелируемые точки | Отсчеты по рейке, мм |  |  |  | Превышение, мм |  |  | Превышение среднее, мм |  | Горизонт инструмента, м | Отметка Н,м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | задняя | передняя |  | промеж. | + | - |  | + | - |  |  |
| 6 | ПК3 | 2007 6689 |  |  |  | 396 396 |  |  | -1 396 |  |  | 73,111 |
|  | ПК4 | 4682 | 1611 6293 |  |  |  |  |  |  |  |  | 73,506 |
| 7 | ПК4 | 2241 6925 | 4682 |  |  | 1601 1601 |  |  | -1 1601 |  |  | 73,506 |
|  | ПК5 | 4684 | 0640 5324 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,106 |
| 8 | ПК5 | 1416 6102 | 4684 |  |  |  | 102 98 |  |  | -1 100 |  | 75,106 |
|  | Рп.1650 | 4686 | 1518 6200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 75,005 |
|  |  |  | 4682 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Постраничный контроль | 25380 | 21586 |  |  | 3994 | 200 |  | 1997 | 100 |  |  |
|  |  | +3794 |  |  |  | +3794 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | +1897 |  |  |  | +1897 |  |  | +1897 |  |  |  |
|  | Общий контроль | 60583 |  | 64798 |  | 4040 |  | 8255 | 2020 | 4128 |  |  |
|  |  | -4215 |  |  |  | -4215 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | -2107,5 |  |  |  | -2107,5 |  |  | -2108 |  |  |  |

«Расчет профиля проектной линии (отметки берутся из журнала геометрического нивелирования, округленные до двух знаков после запятой) » [9].

«Начальную отметку проектной линии принимаем с таким учетом, чтобы по всей длине трассы лотка трубопровода глубина заложения была ниже глубины промерзания грунта, путем предварительных вычислений принимаем Нпр ПК0=73,35м. Величины уклонов проектной линии и соответствующие им расстояния принимаем следующими: между ПК0 и ПК2 уклон i =  (-0,010); между ПК2 и ПК3 уклон i = (-0,031); между ПК3 и ПК5 уклон i = (+0,013). » [9].

«По заданным уклонам вычисляем отметки проектного профиля: » [9].

Нпр n=Нпр n-1+i·d

«где Нпр n - проектная отметка для определяемой точки;

Нпр n-1 - проектная отметка предыдущей точки;

i - проектный уклон со своим знаком;

d - расстояние между рассматриваемыми точками. » [9].

Нпр ПК1=73,35+-0,010·100=72,35м

«Наносим ось лотка трубопровода, соединив прямой линией отметки лотков колодцев. » [9].

«На каждом пикете и плюсовой точке вычисляем рабочие отметки как разность между проектной и фактической отметками точки: » [9].

hn=Нпр n-Нф n

«где hn – определяемая  рабочая отметка в данной точке;

Нпр n - проектная отметка в данной точке;

Нф n – фактическая отметка этой точкие. » [9].

hПК1=72,35-76,12=-3,77м

«По итогам вычислений составляем продольный продольный профиль (Приложение Б) и поперечный профиль (Приложение В). » [9].

Список использованных источников

- Багратуни Г.В. Инженерная геодезия / Багратуни Г.В., Болгов И.Ф., Величко В.А. и др.; под общей ред. П.С. Закатова. – М.: Недра, 1969. – 399 с.

- Багратуни Г.В. Инженерная геодезия: учебник для строительных специальностей вузов / Г.В. Багратуни, В.Н. Ганьшин, Б.Д. Данилевич. – М.: Недра, 1984. – 344 с.

- Закатов, П.С. Инженерная геодезия / П.С. Закатов. – М.: Недра, 1976. – 582с.

- Инженерная геодезия / Г. В. Багратуни, В. Н. Ганьшин, Б. Б. Данилевич и др. – М.: Недра, 1984. – 344 с.

- Инженерная геодезия. Методические указания и контрольные задания для студентов-заочников строительных специальностей высших учебных заведений / Под редакцией проф. А. С. Кучко. – М.: Высшая школа, 1987. – 58с.

- Инженерная геодезия / Под ред. П. С. Закатова. - М.: Недра, 1976. – 583с.

- Клюшин, Е.Б. Инженерная геодезия / Е.Б. Клюшин [и др.]. – М. : Academia, 2004. - 479 с.

- Грицкив Л. Н. Решение задач по карте : учеб.-метод. пособие по курсу "Инженерная геодезия" для строит. спец. / Л. Н. Грицкив, Т. Г. Мальцева; ТГУ ; Инженерно-строит. ин-т ; каф. "Пром. и граждан. стр-во". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2010. - 46 с. : ил. - Библиогр.: с. 43. - Прил.: с. 44-45. - 11- 67

- Грицкив Л. Н. Трассирование сооружений линейного типа : учебно-методическое пособие / Л.Н. Грицкив. – Тольятти : Изд-во ТГУ, 2017. – 22 с.

- Кузьменко И.Н., Субботин И.Е. Инженерно-топографические условия при трассировании магистрального газопровода // Сб. «Инженерная геодезия». – 1977. – вып. 20. – С. 22-30.

- Мальцева Т. Г. Решение задач для различных этапов геодезического обеспечения строительства: практикум / Т. Г. Мальцева, Л.Н. Грицкив; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Промышленное и гражданское строительство". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 91 с. : ил. - Библиогр.: с. 89.

- Мальцева Т. Г. Решение задач для различных этапов геодезического обеспечения строительства: практикум / Т. Г. Мальцева, Л.Н. Грицкив; ТГУ ; Архитектурно-строит. ин-т ; каф. "Промышленное и гражданское строительство". - ТГУ. - Тольятти : ТГУ, 2013. - 91 с. : ил. - Библиогр.: с. 89.

- Пандул И.С. Геодезические работы при изысканиях и строительстве гидротехнических сооружений: Учебное пособие / Пандул И.С. – Спб.: Политехника, 2008. – 154 с.

- Условные знаки для топографических планов масштабов 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 Роскартография. – М.: ФГУП «Картгеоцентр», 2005. – 239с

- Федотов, Г.А. Инженерная геодезия / Г.А. Федотов. – М. : Высшая школа, 2009. – 463 с.

- Хейфец, В.С. Практикум по инженерной геодезии / В.С. Хейфец, Б.Б. Данилевич. – М. : Недра, 1979. – 331 с.

Приложение А

Приложение Б

Приложение В