МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

образования

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт Экономики, управления и информационных систем в строительстве и невижимости (ЭУИС)

Кафедра Организации строительства и управления недвижимостью (ОСУН) Дисциплина: «Контроль технического состояния объектов недвижимости»

ЗАДАНИЕ

НА ВЫПОЛНЕНИЕ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ФИО обучающегося: Иванов Иван Иванович

Курс, группа: ИЭУИСм–1–5

- Тема проекта (работы): «Определение физического износа и плана управления техническим состоянием объекта недвижимости по вариантам».

- Срок сдачи проекта (работы): до 26.05.2022г.

- Исходные данные к проекту (работе): техническая документация административного здания по адресу: г.Воронеж, ул. Изыскателей, д 39А.

- Содержание расчетно-пояснительной записки (перечень подлежащих разработке вопросов): Определение основных конструктивных элементов здания, проведение технической экспертизы, определение физического износа здания, разработка мероприятий по устранению выявленных дефектов, подготовка плана управления техническим состоянием конструктивных элементов.

- Перечень графического материала (с точным указанием обязательных чертежей): не предусмотрено.

- Дата выдачи задания: 20.02.2022 г.

Руководитель проекта (работы)	_____________________________________

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

линия отрыва остается у преподавателя

Задание получил: Иванов Иван Иванович /__________________/ 20.02.2022г.

(подпись)	(дата)

Оглавление

Глава 1. Методика проведения контроля технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений	3

1.1. Цели и задачи проведения контроля технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений	3

1.2. Основные этапы проведения технической экспертизы	4

Глава 2. Проведение исследования технического состояния объекта недвижимости	6

2.1. Вариант	6

2.2 Исходные данные для выполнения курсового проекта	6

2.3. Технический паспорт объекта экспертизы	6

2.5. Определение физического износа здания на этапе эксплуатации	15

2.6. Причины возникновения и рекомендуемые мероприятия по устранению износа	16

2.7. План управления техническим состоянием здания	20

Заключение	22

Библиографический список	23

Глава 1. Методика проведения контроля технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений

1.1. Цели и задачи проведения контроля технического состояния конструктивных элементов зданий и сооружений

Техническое обследование зданий и сооружений (объектов недвижимости) выполняется с целью определения их технического состояния, фактической несущей способности отдельных конструкций и узлов. На основании произведенных обследований выдаются рекомендации по возможности дальнейшей эксплуатации, усилению конструктивных элементов, конструкций и узлов. Технический надзор осуществляется за качеством строительно-монтажных, отделочных и специальных видов работ.

Для оценки технического состояния зданий и сооружений определяют следующие параметры:

- прочность и однородность материала конструкций;

- коррозийное состояние конструкций;

- толщина защитного слоя бетона;

- расположение, диаметр, класс арматуры в бетонных конструкциях;

- геометрические характеристики стальных профилей;

- марка стали;

- расчетное сопротивление стадии;

- коррозионный износ;

- наличие дефектов сварных соединений;

- наличие скрытых дефектов;

- линейные деформации;

- величина нагрузок, действующих на конструкции.

По результатам испытаний составляются расчеты конструкций и их элементов на основе методов строительной механики. Итогом проделанной работы является отчет о техническом состоянии объекта.

В рамках курсового проекта основными задачами проведения технического контроля являются:

1. Проведение контроля на основании визуального осмотра объекта;

2. Выявление нарушений технических параметров конструкции в процессе эксплуатации;

3. Составление дефектной ведомости по итогам проведенного исследования;

4. Расчет суммарного физического износа здания;

5. Выявление причин и разработка мероприятий по устранению выявленных дефектов;

6. Составление плана управления техническим состоянием здания.

1.2. Основные этапы проведения технической экспертизы

Выполнение любого обследования начинается с предварительного ознакомления с объектом и составления методики проведения обследования, а также выполнения работ по обследованию.

Программа обследования кирпичного жилого дома:

- Цель обследования – выдача заключения об эксплуатационной пригодности здания.

- Состав работ:

Проверка состояния конструкции:

Осмотр -  часть обследования, необходимая для выявления основных дефектов конструкций, предварительной оценки степени их влияния на несущую способность здания и его эксплуатационные характеристики. На основании осмотра определяется необходимость проведения полного или локального обследования.

Составление заключения – производится только после проведения осмотра здания.

Выдача рекомендаций – производится в случае необходимости введения ограничений на условия эксплуатации здания, вызванные наличием дефектов и повреждений, снижающих несущую способность или эксплуатационные характеристики здания.

- Специальные мероприятия.

Выполнение усиления конструкций в целях исключения потери устойчивости конструкций – при обнаружении или выявлении представителями Исполнителя, проводящими экспертизу здания, мест или отдельных конструктивных элементов требующих усиления, в целях исключения потери устойчивости в состав работ по экспертизе включаются работы по разработке технического проекта усиления конструкций здания.

- Вид отчетности – отчет о техническом состоянии здания.

- Порядок приемки работы – работы по экспертизе принимаются Заказчиком у Исполнителя по акту приемки-сдачи выполненных работ, в полном соответствии с условиями договора на проведение экспертизы.

- Внесение изменений по реализованному обследованию здания производится Заказчиком в сроки, указанные в Заключении экспертизы.

- Сроки и этапы выполнения работы – предусмотрены техническим заданием и календарным планом выполнения работ, приложенных к договору на проведение экспертизы жилого здания.

Глава 2. Проведение исследования технического состояния объекта недвижимости

2.1. Вариант

Целью выполнения данного курсового проекта является обследование здания административно-делового назначения до 1985 года постройки, расположенного по ул. Изыскателей д.39А, с целью определения его физического износа.

2.2 Исходные данные для выполнения курсового проекта

В представленном курсовом проекте рассматривался 1 вариант области расположения объектов недвижимости. Территориально объект находятся в центре города Воронеж. В выбранную область входит несколько административное здание по адресу: ул. Изыскателей, д 39А.

2.3. Технический паспорт объекта экспертизы

Объект №1. Административное здание по адресу: ул. Изыскателей, д 39А.

| Характеристика | Описание |
| --- | --- |
| 1. Функциональное назначение | Административное здание |
| 2. Год постройки | 1976 |
| 3. Этажность | 4 этажа |
| 4. Подземные, цокольные этажи | 1 подвальный этаж |
| 5. Схема пятна застройки |  |
| Конструктивные решения |  |
| 6. Каркас | Фундамент: Ленточный фундамент, каменный, мелкого заложения Несущие конструкции: Несущие наружные и внутренние стены из кирпича Перекрытия: железобетонные из пустотных плит |
| 7. Ограждающие конструкции | Внутренние перегородки из кирпича |
| 8. Конструкция лестниц | Двухмаршевые, сборные железобетонные |
| 9. Конструкция крыши | Плоская |
| 10. Тип кровли | Мягкая из рубероида малоуклонная |
| 11. Оконные перемычки | Монолитные железобетонные прямоугольного сечения |
| 12. Балконы, лоджии, козырьки, карнизы | Балконы – есть, лоджии – нет, козырьки – нет, карнизы -да |
| 13. Окна, двери | Стеклянные окна в металлопластиковых рамах; пластиковые стеклопакеты |
| 14. Отмостка | Присутствует |
| Отделочные решения |  |
| 15. Отделка фасада | Отделка сендвич-панелями, штукатурка |
| 16. Внутренние решения | Отделка с штукатуркой, пол – декоративная плитка, литоллеум |

2.4. Оценка технического состояния основных конструктивных элементов объекта недвижимости на этапе эксплуатации

Дефектная ведомость

| Признаки износа | Количественная оценка | Доля изношенных Участков конструкций й, % | % Физического износа | Результаты фотофиксации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фундаменты под наружные стены: Трещины в цокольной части здания | Ширина трещин до 1,5 мм | 60,25 | 60 |  |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 45 |
| Стены: Участок№1 стены наружные трещины на наружной поверхности | Ширина трещин до 1мм | 55,90 | 21 |  |
| Участок №2 стены внутренние Незначительные повреждения отделки панелей, усадочные трещины, выбоины | Ширина трещин до 0,3 мм | 44,10 | 10 | Фото отсутствует |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 16 |
| Перегородки: Трещины в местах сопряжений с плитами перекрытий и заполнениями дверных проемов | Ширина трещин до 2 мм | 100 | 10 |  |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 10 |
| Перекрытия междуэтажные: Трещины в местах примыканий к стенам | Ширина трещин до 0,5 мм | 66,7 | 8 |  |
| Перекрытия подвальные и чердачные: Трещины в плитах | Ширина трещин до 2 мм. | 33,3 | 12 |  |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 9 |
| Лестницы железобетонные: Редкие трещины на ступенях | Ширина трещин до 1 мм | 100 | 10 |  |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 10 |
| Крыша: Мелкие повреждения деревянных деталей |  | 100 | 10 |  |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 10 |
| Двери деревянные: Мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок со стенами | - | 9,1 | 10 |  |
| Двери металлические: Уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют |  | 6,7 | 8 |  |
| Дефекты не обнаружены |  | 84,2 | - | - |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 16 |
| Окна: Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами | - | 100 | 10 | - |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 10 |
| Полы из керамической плитки: Мелкие сколы и трещины отдельных плиток, отсутствие отдельных плиток |  | 6,98 | 7 |  |
| Полы линолеумные: Истертость материала у дверей и в ходовых местах | - | 9,8 | 10 |  |
| Дефектов не обнаружено |  | 83,22 |  | - |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 15 |
| Отделка 1 участок: Местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосяные трещины в рустах | - | 82,9 | 30 |  |
| Отделка 2 участок: Отставание и повреждение кромок местами | - | 17,1 | 5 | Нет фотоизображения |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 25 |
| Система горячего водоснабжения: Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков | - | 100 | 20 | Нет фотоизображения |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 20 |
| Система центрально отопления: Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах | - | 100 | 20 |  |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 20 |
| Система холодного водоснабжения: Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры, в некоторых смывных бачках имеются утечки воды, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах | - | 100 | 20 |  |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 20 |
| Система канализации: Ослабление мест присоединения приборов; повреждение эмалированного покрытия умывальников, на площади до 10 % их поверхности; трещины в трубопроводах из полимерных материалов |  | 100 | 20 |  |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 20 |
| Система электроснабжения: Неисправность, ослабление закреплений и отсутствие отдельных приборов (розеток, штепселей, патронов и т.д.); следы коррозии на поверхности металлических шкафов и частичное повреждение деревянных крышек |  | 100 | 20 |  |
| Итого |  | 100 |  | ΣФИ = 20 |

Примечание:

При оценке физического износа в соответствии с ВСН 53-86(р) п.1.2 подбираем признаки и процент износа конструктивного элемента по таблицам, начиная с 4-71.ВСН 53-86(р), рассчитывая физический износ по сроку службы.

Физический износ определяется по формуле:

Фзд(к)=t/T*100

где,  Фзд(к)- для физического износа здания или конструкции,

t -физический  срок службы, год; T - нормативный срок службы, год

2.5. Определение физического износа здания на этапе эксплуатации

По результатам полученных данных, здание относится к I группе капитальности.

Для определения удельных весов элементов конструкции здания обратимся к сборнику №28 «Укрупненных показателей восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки основных фондов» (УПВС), таблица 67А.

Таблица 5 – Определение физического износа здания.

| Наименование элементов здания | Удельные веса укрупнённых конструктивных элементов, % | Удельные веса каждого элемента, % | Расчетный удельный вес элемента, % | Физический износ элементов здания, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | По результатам оценка Фк | Средневзвешенное значение физического износа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Фундаменты | 4 | - | 4 | 45 | 2 |
| Стены | 43 | 86 | 37 | 16 | 5,9 |
| Перегородки | 43 | 14 | 6 | 10 | 0,6 |
| Перекрытия | 11 | - | 11 | 9 | 1 |
| Крыша | 7 | 75 | 5,25 | 10 | 0,5 |
| Кровля | 7 | 25 | 1,75 | 10 | 2 |
| Полы | 11 | - | 11 | 15 | 0,5 |
| Окна | 6 | 48 | 2,88 | 10 | 0,5 |
| Двери | 6 | 52 | 3,12 | 16 | 5 |
| Отделочные покрытия | 5 | - | 5 | 25 | 1,3 |
| Внутренние сантехнические и электротехнические устройства | 10 |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |  |
| Отопление | 1,7 |  | 1,7 | 20 | 0,4 |
| Холодное водоснабжение | 0,4 |  | 0,4 | 20 | 0,1 |
| Горячее водоснабжение | 0,5 |  | 0,5 | 20 | 0,1 |
| Канализация | 3,6 |  | 3,6 | 20 | 0,7 |
| Электроснабжение | 2,7 |  | 2,7 | 20 | 0,5 |
| Прочие: | 3 |  |  |  |  |
| Лестницы | - | 31 | 0,93 | 10 | 0,3 |
| Остальное | - | 45 | 1,35 |  |  |
| Итого: | 100 |  | 100 |  | 21,4 |

Примечание: Полученный результат округляем до 1%, физический износ здания -22%

2.6. Причины возникновения и рекомендуемые мероприятия по устранению износа

Ведомость дефектов и повреждений

| Конструктивные элементы | Признаки износа | Причины возникновения дефекта | Предполагаемые мероприятия по устранению причин возникновения дефектов | Мероприятия по устранению дефектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Фундаменты | Трещины в цокольной части здания, распространение трещин на всю высоту здания | Низкое качество работ, не проведены своевременные ремонтные работы | Ремонт фундамента, заделка трещин | Фундаменты под наружные стены: заполнение швов между блоками. Фундаменты под внутренние стены: затирка швов |
| Стены | трещины на наружной поверхности, незначительные повреждения отделки панелей, усадочные трещины, выбоины | Воздействие атмосферы, Не проведены своевременные ремонтные работы | заделка трещин | Стены наружные: герметизация швов Стены внутренние: заделка трещин и выбоин |
| Перегородки | Трещины в местах сопряжений с плитами перекрытий и заполнениями дверных проемов | Механическое воздействие, Не проведены своевременные ремонтные работы | Ремонт, заделка трещин | заделка трещин |
| Перекрытия | Трещины в местах примыканий к стенам | Протечка в инженерных коммуникациях, образование грибка из-за неправильной эксплуатации | Ремонт, заделка трещин | заделка единичных трещин |
| Крыша | Мелкие повреждения деревянных деталей | Превышение нормативного срока эксплуатации, некачественный материал | Ремонт, Замена части материала | устранение мелких повреждений |
| Кровля | Одиночные мелкие повреждения и пробоины в кровле и местах примыкания к вертикальным поверхностям | Механическое воздействие, воздействие погодных условий | Ремонт, Замена части материала | ремонт кровли |
| Полы | Мелкие сколы и трещины отдельных плиток, отсутствие отдельных плиток, Истертость материала у дверей и в ходовых местах | механические воздействия, Превышение нормативного срока эксплуатации, некачественный материал, нарушение сроков эксплуатации | Ремонт, Замена части материала | Полы из керамической плитки: замена отдельных плиток |
| Окна | Мелкие трещины в местах сопряжения коробок со стенами | Механическое воздействие, воздействие погодных условий, | Ремонт, заделка трещин | Окна: конопатка сопряжений коробок со стенами |
| Двери | Мелкие поверхностные трещины в местах сопряжения коробок со стенами, Уплотнительные прокладки изношены или отсутствуют | Высокий поток людей, проседание дверного проема | Ремонт, заделка трещин | Двери деревянные: уплотнение сопряжений Двери металлические: восстановление уплотнительных прокладок |
| Отделочные покрытия | Местные единичные повреждения окрасочного слоя, волосяные трещины в рустах, Отставание и повреждение кромок местами | Некачественный материал, несвоевременный ремон | Ремонт, заделка трещин | Отделка керамической плиткой: затирка отдельных сколов Отделка стен красками: промывка поверхности Отделка обоями: подклейка отдельных кромок |
| Внутренние сантехнические и электротехнические устройства |  |  |  |  |
| В том числе: |  |  |  |  |
| Отопление | Ослабление прокладок и набивки запорной арматуры, нарушения окраски отопительных приборов и стояков, нарушение теплоизоляции магистралей в отдельных местах | механические воздействия. | Ремонт, замена приборов | замена магистралей, частичная замена стояков и отопительных приборов |
| Холодное водоснабжение | Ослабление сальниковых набивок и прокладок кранов и запорной арматуры, в некоторых смывных бачках имеются утечки воды, повреждение окраски трубопроводов в отдельных местах | Нарушение или отсутствие антикоррозионных покрытий, нарушение тепловлажностного режима | Ремонт, замена приборов | : частичная замена стояков |
| Горячее водоснабжение | Ослабление сальниковых набивок, прокладок смесителей и запорной арматуры, отдельные нарушения теплоизоляции магистралей и стояков | нарушение тепловлажностного режима | Ремонт, замена приборов | замена запорной арматуры, смесителей, |
| Канализация | Ослабление мест присоединения приборов; повреждение эмалированного покрытия моек, раковин, умывальников, ванн на площади до 10 % их поверхности; трещины в трубопроводах из полимерных материалов | механические воздействия. | Ремонт, замена приборов | : частичная замена |
| Электроснабжение | Неисправность, ослабление закреплений и отсутствие отдельных приборов (розеток, штепселей, патронов и т.д.); следы коррозии на поверхности металлических шкафов и частичное повреждение деревянных крышек | механические воздействия, некачественный или недоделанный ремонт | Ремонт, замена приборов | : частичная замена |
| Лестницы | Редкие трещины на ступенях | механические воздействия. | Ремонт, заделка трещин | затирка трещин |

2.7. План управления техническим состоянием здания

План управления техническим состоянием конструктивных элементов и инженерного оборудования

| Конструктивные Элементы | Техническое состояние конструктивных элементов (физический износ (%) / вид ремонтных работ) в различные периоды жизненного цикла здания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2022 | 2032 | 2042 | 2052 | 2062 | 2072 | 2082 | 2092 | 2102 |
| Несменяемые элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фундаменты (125) | 45 | 50КР | 45 | 55КР | 50 КР | 45 | 55КР | 50КР | 47ВКР |
| Несущие стены (125) | 16 | 24ТР | 30 | 34ТР | 35 | 37ТР | 39 | 42КР | 40 |
| Перекрытия (125) | 9 | 10 | 20 | 28 | 34ТР | 36 | 39ТР | 41 | 45КР |
| Лестничные марши и площадки (100) | 10 | 23 | 31 | 36ТР | 38 | 40ТР | 42 | 43КР | 42 |
| Сменяемые элементы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перегородки (60) | 10 | 28 | 36 | 41 | 46КР | 41 | 46КР | 41 | 46КР |
| Несущие конструкции крыши (100) | 10 | 23 | 31 | 36ТР | 37 | 41ТР | 42КР | 37ТР | 38ТР |
| Кровля (10) | 10 | 90ПЗ | 85ПЗ | 85ПЗ | 85ПЗ | 85ПЗ | 85ПЗ | 85ПЗ | 85ПЗ |
| Оконные заполнения (20) | 10 | 90ПЗ | 35 | 90ПЗ | 35 | 90ПЗ | 35 | 90ПЗ | 35 |
| Дверные заполнения (20) | 16 | 90ПЗ | 35 | 90ПЗ | 35 | 90ПЗ | 35 | 90ПЗ | 35 |
| Полы (80) | 15 | 28 | 35 | 41 | 43 | 44 | 50КР | 45 | 51КР |
| Внутренняя отделка (10) | 25 | 90ПЗ | 85ПЗ | 85ПЗ | 85ПЗ | 85ПЗ | 85ПЗ | 85ПЗ | 85ПЗ |
| Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Холодное водоснабжение(30) | 20 | 60ТР | 90ПЗ | 41 | 60ТР | 90ПЗ | 41 | 60ТР | 90ПЗ |
| Горячее водоснабжение (20) | 20 | 75ПЗ | 32 | 75ПЗ | 32 | 75ПЗ | 32 | 75ПЗ | 32 |
| Канализация (30) | 20 | 60ТР | 80ПЗ | 30 | 34 | 47ПЗ | 30 | 34 | 47 |
| Электрооборудование (30) | 20 | 60ТР | 90ПЗ | 41 | 60ТР | 90ПЗ | 41 | 60ТР | 90ПЗ |
| Общий физический износ здания | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание: ТР – текущий ремонт; ВКР – выборочный капитальный ремонт; КР – капитальный ремонт.

При значениях физического износа более 45% для конструктивного элемента необходимо производить его ремонт.

Заключение

На заключительном этапе проведения технической экспертизы в рамках выполнения курсового проекта была проведена оценка общего технического состояния здания, составлен технический отчет по результатам исследования.

Наименование и адрес здания: Административное здание г.Воронежа.

- Краткая характеристика здания: Административное здание 4-х этажное.

- Основные конструкции и материалы, использованные при строительстве здания: камень, бетон, железобетон.

- Основные дефекты и повреждения конструктивных элементов: см. акт технического осмотра.

- Наиболее вероятные причины дефектного состояния: ненадлежащий уход и несвоевременный ремонт здания.

- Категории технического состояния конструктивных элементов и здания в целом: Работоспособное.

- Остаточный срок эксплуатации основных конструктивных элементов и здания в целом: нормативный -119 лет.

- Выводы о дальнейшей эксплуатации здания: дальнейшая эксплуатация здания возможна.

- Срок следующего обследования здания: 2022 год.

В соответствии с действующими нормативами здания, после проведения первого обследования, должны обследоваться не реже одного раза в 5 лет.

Библиографический список

1. ВСН 53-86(р) «Правила оценки физического износа жилых зданий»

2. УПВС «Укрупненные показатели восстановительной стоимости жилых, общественных зданий и зданий и сооружений коммунально-бытового назначения для переоценки основных фондов»