Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«Тульский государственный университет»

Институт горного дела и строительства

Кафедра городского строительства, архитектуры и дизайна

Коттедж

Пояснительная записка

к курсовой работе

по дисциплине «Автоматизация архитектурного проектирования ArchiCad»

| Студент | Исаков Д.И. (И.О. Фамилия) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Группа | (И.О. Фамилия) |  |  |  |
| Проверил | Чеботарев П.Н. (И.О. Фамилия) |  |  |

Тула

2021

Министерство образования РФ

ФГБОУ ВО Тульский государственный университет
Кафедра «Городское строительство и архитектура»

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы

по дисциплине «Автоматизация архитектурно-строительного проектирования»

Выдано студенту группы

Выполнить эскизное проектирование жилого дома с использованием системы автоматизированной разработки проектов ARCHICAD. Окончательные чертежи представить в электронном и печатном виде.

Исходные данные (вариант 7):

Размеры здания в плане в крайних осях: 11,8×10,4м.

Высота этажа:	3 м.

Состав помещений должен соответствовать требованиям главы СНиП «Жилые здания». Должны выполняться также требования СНиП по освещенности, теплотехнике, вентиляции...

Описание основных конструкций здания:

Фундаменты:	сборные ж/б.

Несущие стены: из кирпича, толщина наружных стен отапливаемой части: 600 мм (с утеплением), толщина внутренних несущих стен: 380 мм.

Перегородки:	кирпичные толщиной 120мм.

Перекрытия:	из сборных ж/б круглопустотных плит 220мм.

Материал кровли: кровельная сталь.

Внутренняя лестница: из сборных ж/б ступеней по косоурам.

Наружные лестницы: из сборных ж/б ступеней.

Состав чертежей

Планы этажей, подвала (если есть), план кровли, разрез (доработать конструктивно), фасады, трехмерное фотоизображение, конструктивно проработать крышу .

Содержание

1 Объемно-планировочное решение здания	5

2 Конструктивные решения здания	6

2.1 Основание и фундаменты	6

2.2 Наружные стены	7

2.3 Внутренние стены и перегородки	9

2.4 Перекрытия	11

2.5 Покрытие и кровля	12

2.6 Лестницы	13

2.7 Окна и двери	14

2.8 Полы	18

Литература	19

1 Объемно-планировочное решение здания

В рамках данного проекта разработан объект: «Малоэтажный жилой дом» на основании задания, выданного кафедрой и действующих СП,

Здание имеет прямоугольную формы в плане с размерами в осях:

по осям 1-4 равны 11.2 м

по осям А-Г равны 10.2 м

Количество этажей – 3;

Высота этажа – 3 м;

Уровень чистого пола принят на отметке 0,000.

2 Конструктивные решения здания

Конструктивный тип здания – бескаркасное с продольными несущими стенами.

Представляет собой совокупность вертикальных и горизонтальных несущих конструкций здания, которая совместно обеспечивает его прочность, жесткость и устойчивость.

Горизонтальные конструкции - перекрытия и покрытия здания воспринимают приходящие на них вертикальные и горизонтальные нагрузки и воздействия, передавая их поэтажно на вертикальные несущие конструкции. Последние в свою очередь передают эти нагрузки и воздействия через фундаменты основание грунта.

2.1 Фундамент

Рис.1-Фундамент

2.2 Наружные стены

Рис. 2 - Состав наружной стены 1 и 2 этажа

Рис. 3 - Параметры наружной стены 1 и 2 этажа

Рис. 4 - Состав наружной стены цокольного этажа

Рис. 5 - Параметры наружной стены цокольного этажа

2.3 Внутренние стены и перегородки

Внутренние несущие стены:

Рис. 6 - Состав внутренних несущих стен

Рис. 7 - Параметры внутренней стены

Перегородки

Рис. 8 - Состав перегородок

Рис. 9 - Параметры перегородок

2.4 Перекрытия

Рис. 10- Параметры перекрытий

2.5 Покрытие и кровля

Кровля с мансардная, несущая конструкция кровли - деревянные стропила, покрытие кровли – стальной профилированный лист.

Рис.11 –Кровли

Рис. 12 -Стропила

2.6 Лестницы

Лестницы связывают этажи между собой, обеспечивают эвакуацию людей в случае чрезвычайных ситуаций.

Рис. 13 – Параметры внутренней лестницы

Рис. 14 – Параметры наружной лестницы

2.7 Окна и двери

Окна подобраны по ГОСТу, в соответствии с площадями освещаемых помещений. Верх окон максимально приближен к потолку, что обеспечивает лучшую освещенность в глубине комнаты. Оконный проем расположен на уровне 800 мм от пола. Окна деревянные двухстворчатые с раздельными переплетами и двойным остеклением.

Рис. 15 – Параметры окон

Рис. 16 – Параметры внутренних дверей

Рис. 17 – Параметры наружных дверей

2.8 Полы

Рис. 18 – Состав пола подвала

Рис. 19 – Состав пола 1 и 2 этажа

Литература

- ГОСТ 21.1101-2009 СПДС Основные требования к проектной и рабочей документации, Стандарт ИНФОРМ, М.; 2009

- ГОСТ 21.501-93 Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих чертежей, Минстрой России, М.; 1993

- ГОСТ 2.105-95 ЕСКД Общие требования к текстовым документам. – Госстандарт РФ, 1996

- ГОСТ 21.204-93 Условные графические обозначения и изображения элементов генеральных планов и сооружений транспорта.

- ГОСТ 2.301-68 ЕСКД Форматы. Издательство стандартов М.; 1968

- ГОСТ 2.302-68 ЕСКД Масштабы. Издательство стандартов - М.; 1968

- ГОСТ 2.303-68 ЕСКД Линии. Издательство стандартов - М.; 1968

- ГОСТ 2.304-81 ЕСКД Шрифты чертёжные. Издательство стандартов - М.; 1982

- ГОСТ 24699-02. Окна и балконные двери со стеклопакетами для жилых и общественных зданий,

- СП 17.13330.2016 «Кровли» Актуализированная редакция СНиП II-26-76

- СП 55.13330.2016 «Жилые здания одноквартирные» Актуализированная редакция СНиП 31-02-2001

- Маклакова, Т.Г. Конструкции гражданских зданий / Т.Г. Маклакова, Т.Г Насонова.  –2-е изд., перераб. и доп.- М.: Из-во Ассоциация строительных ВУЗов, 2004.

- Шерешевский, И.А. Конструирование гражданских зданий: учебное пособие для техникумов.- Изд.стереотип. – М.: Архитектура, 2005.